采购需求表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 详细参数规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 60 | 平 | 1.矿棉板用采优质矿棉作为主原料，100%不含石棉不会出现针状粉尘，不会经呼吸道进入体内对人体无害，表面采用优质乙稀基防霉涂层。 2.规格：600×600×12mm。 3.吊筋8mm全牙丝杆，采用轻钢龙骨加烤漆龙骨组合框架。 |
| 2 | 面板灯 | 9 | 台 | 1.灯体采用优质冷轧钢板，表面灰膜磷化后静电喷塑处理，更为美观耐用； 2.LED光源，亮度高、显色性好、寿命长；电气性能:内装高品质电变流器，并秉承其安全、稳定等优点，对天花的适应性更强； 3.专业的配光设计，使配光曲线更加科学合理，避免了眩光和频闪，使更加光线均匀柔和； 4.安装方式: 嵌入安装； 5.规格为600mm*600mm。 |
| 3 | 地胶 | 60 | 平 | 1.厚度2.0mm，2、耐磨层厚度0.3mm，采用压延式工艺生产，耐磨层表面更致密，在使用中表面耐污染、抗压等性能更优异，寿命更持久。 2.采用密实底背层，承载力更强。 3.不含DOP、重金属、TVOC含量小于42微克。 4.色牢度为6级。 |
| 4 | 设备搬运以及安装 | 1 | 套 | 1.设备搬运，安装设备，布线。将原有设备搬运至39栋。并安装，以及线材重新部署 2.设备调试。原有录播设备调试。 |
| 5 | 设备调试服务 | 1 | 项 | 设备调试，原有设备调试运行。 |
| 6 | 窗帘 | 8 | 米 | 窗帘面料参数： 1、面料名称：金刚棉 2、遮光率：≥85% 3、阻燃性能：永久阻燃，达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准或GB20286-2006阻燃1级标准 4、甲醛含量：≤20mg/kg，符合GB 18401国家标准要求 5、异味：无异味 6、断裂强力（经向）：≥500N 7、断裂强力（纬向）：≥500N 8、防紫外线性能：UPF＞40，平均透射比＜5% 窗帘轨道参数： 1、材质：100%铝合金材质 2、壁厚：≥1.2mm 3、表面处理：表面烤漆/阳极氧化处理 4、抗拉强度：≥220MPa 5、规定塑性延伸强度：≥180MPa 6、轨道承重：≥50kg 7、功能要求：静音滑动、顺滑不卡顿，滑轮滚动灵活，不易脱落 定型布带参数： 1、材质：高级加密加厚全棉织布头带或聚酯纤维布带 2、布带高度：≥8cm 3、工艺要求：适应高频次重复洗涤，不褪色；满足100℃高温下洗涤不变形，不释放有害化学成份 包含安装实施。 |
| 7 | 线材辅材 | 1 | 套 | 音频线100米，网线100米，电源线50米，线槽若干，PVC管若干，开关面板3个。 |